# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

## НА РАЗРАБОТКУ ПРОГРАММНО-ОПРЕДЕЛЯЕМОГО РАДИОПРИЕМНИКА ПРЯМОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ (ZERO-IF SDR) «КРИСТАЛЛ-РАДИО»

### НА БАЗЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА STM32F103C8T6 С КВАДРАТУРНЫМ I/Q-ТРАКТОМ И КОДОГЕНЕРИРУЕМОЙ АППАРАТНОЙ ЧАСТЬЮ

Шифр проекта: «КРИСТАЛЛ-SDR»

Стандарт оформления: ГОСТ 2.105-95 / ГОСТ 19.201-78 Эквивалент: ISO 5807:1985 / ISO/IEC TR 29115

Версия: 1.1 (перевод изделия с акустооптической платформы «Brig Receiver» на архитектуру прямого преобразования; настоящая редакция описывает изделие «Кристалл-Радио»; добавлены требования к SNR и шуму REQ-36/REQ-37)

Дата: 2026-10-13

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

### 1.1. Наименование изделия

Программно-определяемый радиоприемник прямого преобразования (zero-IF / direct-conversion) «Кристалл-Радио» на микроконтроллере STM32F103C8T6 («Blue Pill», ядро Cortex-M3). Изделие относится к классу SDR-приемников с квадратурной оцифровкой (I/Q) и выносной обработкой сигнала на персональном компьютере.

### 1.2. Назначение

Прием радиосигналов в диапазоне коротких/высоких частот (HF, 0.5–30 МГц), перенос спектра непосредственно на нулевую промежуточную частоту (direct conversion), раздельное усиление и оцифровка квадратурных составляющих I и Q, передача потока IQ-отсчетов на хост-ПК по USB для демодуляции и панорамного отображения в программном обеспечении (SDR++, GNU Radio и аналоги).

Изделие предназначено для: - любительской радиосвязи и радионаблюдения в КВ-диапазоне; - учебных и лабораторных задач по схемотехнике SDR; - демонстрации методологии «код — источник истины» (code-first): схема, аналоговая модель, прошивка и антенны описываются кодом и верифицируются симуляцией.

### 1.3. Целевой ориентир

Изделие должно обеспечивать ключевую функцию классического SDR-приемника — непрерывный квадратурный поток I/Q с подавлением зеркального канала, — средствами доступного микроконтроллера без внешнего квадратурного демодулятора, с полной воспроизводимостью и проверяемостью всей трассы сигнала (схема → netlist → аналоговая симуляция → сопряжение с прошивкой).

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр | Прототип (RTL-SDR / HackRF One) | Проектируемое изделие («Кристалл-Радио») | Стандарты |
| --- | --- | --- | --- |
| Диапазон входных рабочих частот | 24 МГц — 1.7 ГГц (RTL-SDR) | 0.5 — 30 МГц (КВ/HF) | ГОСТ Р 52016-2003 / ITU-R SM.328 |
| Архитектура приемника | супергетеродин / прямой синтез | прямое преобразование (zero-IF), квадратурный I/Q | — |
| Промежуточная частота | 3.57 МГц (RTL-SDR) | 0 Гц (DC) | — |
| Микроконтроллер | внешний + ПЛИС/ASIC | STM32F103C8T6 (Cortex-M3, 72 МГц) | ГОСТ 19480-89 |
| АЦП | 8 бит | 12 бит, 2 канала (I/Q), до 1 MSPS | ГОСТ 24736-81 / IEEE Std 1241 |
| Квадратурный формирователь | аппаратный детектор | 90°-фазовращатель на активном all-pass (H = 1 − 2/(1 + sRC)) | — |
| Подавление зеркального канала | 30…40 дБ | не менее 30 дБ | ГОСТ Р 52016-2003 |
| Разбаланс амплитуды I/Q | — | ≤ 5 % (паспортно 0.965) | — |
| Фазовый разбаланс I/Q | — | ≤ 10° (паспортно +91.6°) | — |
| Отношение сигнал/шум (SNR) | — | ≥ 60 дБ в полосе 2.7 кГц при −60 дБм; ≥ 10 дБ на MDS | IEEE Std 1057 / ITU-R SM.326 |
| Уровень собственного шума (N) | — | ≤ −120 дБм в полосе 2.7 кГц; MDS ≤ −110 дБм | ITU-R SM.326 / IEEE Std 145 |
| Интерфейс к ПК | USB 2.0 | USB 2.0 Full-Speed (CDC, поток I/Q) | USB-IF |
| Элементная база | заказные СБИС | 60 компонентов, 38 цепей (SKiDL, 2-слойная плата) | ГОСТ 2.124-2014 |
| Напряжение питания | 5 В (USB) | 5 В (USB), ток ≤ 500 мА | ГОСТ 30326-95 |
| Подтверждение работоспособности | — | 22 + 31 регрессионных проверок, FMI 2.0 сопряжение | — |

Примечание: в отличие от акустооптической платформы («Brig Receiver») с промежуточной частотой 38 МГц и оптическим спектроанализатором, изделие «Кристалл-Радио» реализует классическую архитектуру прямого преобразования: ВЧ-сигнал смешивается с квадратурным гетеродином, а фильтрация и демодуляция выполняются цифровыми средствами на хосте.

## 3. ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКТИВНЫМ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ПОДСИСТЕМАМ

### 3.1. Антенная система (КВ/ВЧ, 0.5–30 МГц)

#### 3.1.1. Общие требования к антенной системе

- Вход приемника рассчитан на подключение внешней антенны с волновым сопротивлением 50 Ом (разъем SMA, ГОСТ 20275-91; допускается переход на SO-239).

- Антенный вход должен обеспечивать прием в полосе 0.5–30 МГц без перестройки элементов согласования.

- Рекомендуемая (эталонная) антенна — полуволновой симметричный диполь с резонансом в рабочем участке КВ-диапазона; расчетная модель диполя 7 МГц верифицирована методом конечных разностей во временной области (openEMS FDTD).

- Для широкополосного приема допускается применение активной рамочной антенны (active loop) с питанием по коаксиальному кабелю.

- КСВН антенно-фидерного тракта — не более 2.0 в рабочей полосе.

#### 3.1.2. Эталонная антенна Канала КВ (диполь 7 МГц)

- Тип: полуволновой линейный диполь.

- Расчетная частота резонанса: 7.15 МГц (полоса любительского диапазона 40 м).

- Результат полноволнового моделирования (openEMS FDTD): fres = 6.895 МГц, S11 = −15.7 дБ, КПД ηrad = 98 %.

- Входное сопротивление: 50 Ом (симметризация — балун 1:1).

- Файл проекта: hardware/antenna/band_a/task.md; модель — sim/inputs/antenna_dipole_7mhz.yaml.

#### 3.1.3. Верификация антенной системы

- Все антенные модели рассчитываются в реальном решателе openEMS (fdtd: true в YAML).

- Результаты (S11, Zin, КПД) сохраняются в sim/outputs/*.json и экспортируются в S-параметры ngspice.

- Антенная система описывается кодом (YAML-файлы), добавление антенны не требует правки скриптов.

### 3.2. Радиочастотный тракт (RF Frontend)

- Входное сопротивление ВЧ-порта: 50 Ом, разъем SMA (ГОСТ 20275-91).

- ВЧ-тракт должен содержать:

  - коммутируемый блок преселекторов (ФНЧ/полосовые фильтры КВ-диапазона) для подавления внеполосных сигналов;

  - малошумящий усилитель (LNA) с защитой от перегрузки и регулировкой усиления (управляющий вход PA7 / GAIN);

  - квадратурный смеситель прямого преобразования.

- Коэффициент шума тракта — не более 3.5 дБ (REQ-04).

- Отношение сигнал/шум (SNR) — не менее 60 дБ в полосе 2.7 кГц при входном уровне −60 дБм (REQ-36).

- Уровень собственного шума — не более −120 дБм в полосе 2.7 кГц; порог обнаружимости MDS — не менее −110 дБм при S+N/N = 10 дБ (REQ-37).

- Динамический диапазон по блокированию (SFDR) — не менее 70 дБ.

- LNA реализуется в виде транскондуктивной макромодели (не идеального источника напряжения) — требование методологии моделирования.

- Ссылка на требование: REQ-03, REQ-04, REQ-05, REQ-06, REQ-36, REQ-37.

### 3.3. Квадратурный гетеродин и формирователь I/Q (LO)

- Гетеродин формируется аппаратным таймером микроконтроллера (выход PA6 / LO), частота синхронизирована с частотой дискретизации АЦП.

- Квадратурные составляющие LO формируются реальным 90°-фазовращателем на активном all-pass с передаточной функцией H(s) = 1 − 2/(1 + sRC); Q-канал не допускается закорачивать на нуль.

- Разбаланс амплитуды каналов I/Q — не более 5 %.

- Фазовый разбаланс I/Q — не более 10°.

- Подавление зеркального канала — не менее 30 дБ.

- Смеситель — zero-IF, с буферными каскадами на средней точке питания (mid-rail biasing).

### 3.4. Тракт цифровой обработки сигналов (ЦОС / MCU)

- Микроконтроллер: STM32F103C8T6 (Cortex-M3, 72 МГц, 64 КБ Flash, 20 КБ ОЗУ).

- АЦП: 12 бит, двухканальный, оцифровка I (PA0/ADC) и Q (PA1/ADC).

- Передача отсчетов в ОЗУ — по DMA (без потери выборок).

- Граница «аналог ↔ цифра» (контракт выводов):

| Вывод | Функция |
| --- | --- |
| PA0 | ADC — канал I |
| PA1 | ADC — канал Q |
| PA6 | LO — выход гетеродина (таймер) |
| PA7 | GAIN — управление усилением LNA |

- Контракт выводов проверяется автоматически (verify_pin_contract.py) и прошивкой (firmware/src/firmware.ino).

- Передача IQ-потока на хост — по USB 2.0 (CDC).

- Ссылка на требование: REQ-31, REQ-32, REQ-33, REQ-34.

### 3.5. Тракт питания

- Питание — от шины USB (5 В), ток потребления — не более 500 мА.

- Аналоговая часть (LNA, смеситель, LO-формирователь) питается через отдельный LDO-стабилизатор; цифровая — непосредственно от 5 В через LC-фильтр.

- Разводка питания — «звездой»; ВЧ-дроссели (ferrite beads, модель L + R постоянного сопротивления) на границе аналогового и цифрового доменов.

- Подавление пульсаций питания аналоговой части — не менее 40 дБ.

- Ссылка на требование: REQ-24.

### 3.6. Конструкция и экранирование

- Плата — двухслойная, печатная, элементарная база 60 компонентов / 38 цепей.

- Корпус — металлизированный (экранирование аналоговой части), стенки ≥ 1.5 мм.

- Аналоговый и цифровой домены разнесены (zoning) на печатной плате.

- Ссылка на требование: REQ-21, REQ-25.

## 4. КЛИМАТИЧЕСКИЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

### 4.1. Климатические условия

- Рабочая температура: +15 … +30 °C (лабораторные условия) — REQ-16.

- Предельная температура эксплуатации: −40 … +50 °C — REQ-17.

- Относительная влажность: не более 80 % при +25 °C — REQ-18.

- При использовании прецизионных узлов согласования допускается активная термостабилизация — REQ-19.

### 4.2. Механические условия

- Вибрация: 10–55 Гц, амплитуда до 0.35 мм — REQ-20.

- Механическая прочность — по ГОСТ 23216-78.

## 5. ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ (ЭМС)

- Экранирование корпуса должно снижать излучение цифровой части — REQ-21.

- Иммунитет к внешним помехам — не ниже требований ГОСТ Р 51317 — REQ-22.

- Помехоэмиссия — в пределах ГОСТ Р 51318 — REQ-23.

- Фильтры питания (LC + ВЧ-дроссели) на всех цепях питания — REQ-24.

- Зонирование аналоговой и цифровой частей платы — REQ-25.

- Аналоговая «земля» и цифровая «земля» соединяются в одной точке под АЦП.

## 6. ТРЕБОВАНИЯ К НАДЕЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ

- Средняя наработка на отказ (MTBF) — не менее 10 000 ч — REQ-26.

- Электрическая безопасность — по ГОСТ 12.1.038 — REQ-27.

- Защита от перегрузки входного ВЧ-тракта (до +20 дБм) — REQ-28.

- Заземление корпуса и экранов — REQ-29.

- Питание от USB-порта — гальванически развязано по цепям «земля»/экран при питании от внешнего источника.

## 7. УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ

- Упаковка — антистатический пакет + картонная коробка — REQ-30.

- Транспортирование — при температуре −40 … +50 °C, влажности ≤ 80 % — REQ-30.

- Консервация — не требует специальных мер (изделие не содержит оптики и прецизионных механических узлов, в отличие от акустооптической платформы).

- Ссылка на требование: REQ-30, req_block_30_33.md.

## 8. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ (HOST API)

- Встраиваемое ПО (прошивка) — для STM32F103C8T6, два варианта сборки:

  - bluepill_f103c8 — штатное изделие (USB CDC включен);

  - cosim — стендовая/сопрягаемая сборка (USB отключен).

- Прошивка описывает границу выводов (PA0/PA1/PA6/PA7) и обмен через почтовый ящик ОЗУ (mailbox: magic, host_lo/host_gain, mcu_stamp/adc_i/adc_q/adc_stamp).

- Хост-API: поток IQ-отсчетов по USB, доступный стандартному ПО SDR (SDR++, GNU Radio).

- Программная модель (FMI 2.0): аналоговый ngspice-netlist оформлен как FMU-слэйв (SdrNgspiceFMU.fmu) и может запускаться совместно с моделью прошивки или с реальной прошивкой (QEMU).

- Веб-интерфейс: sim/web_gui/app.py (Flask) — визуализация I/Q, управление уровнем стимула и частотой LO, экспорт диаграммы Xcos.

- Ссылка на требование: REQ-31, REQ-32, REQ-33, REQ-34, req_block_01_035.md.

## 9. СТРУКТУРНАЯ СХЕМА И СХЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ

### 9.1. Структурная схема системы

Структурная схема прибора приведена в AGENT_MAP.md и references/structural_block.drawio. Схема содержит следующие структурные блоки:

| № | Блок | Код блока | Ссылка на требование | Файл проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | Антенна КВ (диполь 7 МГц) | Ant_HF | REQ-A1 (антенная система) | hardware/antenna/band_a/task.md |
| 1.1 | Преселектор (ФНЧ/ПФ КВ) | Preselector | REQ-03, REQ-04 | sim/scripts/sdr_skidl_circuit.py |
| 1.2 | Малошумящий усилитель (LNA) | LNA | REQ-04, REQ-05 | sim/scripts/sdr_skidl_circuit.py |
| 1.3 | Квадратурный смеситель (zero-IF) | Mixer_IQ | REQ-06 | sim/scripts/export_ngspice.py |
| 1.4 | Квадратурный гетеродин + 90° all-pass | LO_IQ | REQ-06 | sim/scripts/export_ngspice.py |
| 2.1 | АЦП I/Q (STM32F103C8T6) | ADC_IQ | REQ-31 | firmware/src/firmware.ino |
| 2.2 | DMA + почтовый ящик | DMA_Mailbox | REQ-31 | firmware/src/cosim.h |
| 2.3 | USB-мост к хосту | USB_Bridge | REQ-33 | firmware/ |
| 3.1 | Система питания 5 В (звезда + дроссели) | Power_System | REQ-24 | block0_bus_power_calc.py |
| 4.1 | Хост-ПК (SDR++ / GNU Radio) | PC_SDR | REQ-32, REQ-34 | sim/web_gui/app.py |

### 9.2. Тракт прямого преобразования — детально

┌────────────────────────────────────────────┐
                    │  АНТЕННА КВ (диполь 7 МГц, 50 Ом)          │
                    │  [0.1] openEMS FDTD: S11 = −15.7 дБ        │
                    └─────────────────────┬──────────────────────┘
                                          │ 50 Ом
                                          ▼
                    ┌────────────────────────────────────────────┐
                    │  ВХОДНОЙ ВЧ-ТРАКТ                          │
                    │  [1.1] Преселектор (ФНЧ/ПФ КВ)             │
                    │  [1.2] LNA (+ защита, PA7/GAIN)            │
                    └─────────────────────┬──────────────────────┘
                                          │
                    ┌─────────────────────┴──────────────────────┐
                    │  КВАДРАТУРНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ (zero-IF)          │
                    │  [1.3] I/Q смеситель                        │
                    │  [1.4] LO + 90° all-pass (PA6)             │
                    │        H(s) = 1 − 2/(1 + sRC)              │
                    └──────────┬──────────────────────┬──────────┘
                          I    │                      │  Q
                               ▼                      ▼
                    ┌────────────────────────────────────────────┐
                    │  АЦП / ЦОС (STM32F103C8T6)                  │
                    │  [2.1] ADC I (PA0), ADC Q (PA1)             │
                    │  [2.2] DMA → ОЗУ (mailbox)                  │
                    │  [2.3] USB 2.0 → хост                       │
                    └─────────────────────┬──────────────────────┘
                                          │ USB (I/Q)
                                          ▼
                    ┌────────────────────────────────────────────┐
                    │  [4.1] ХОСТ-ПК: SDR++ / GNU Radio           │
                    │        демодуляция, панорама                │
                    └────────────────────────────────────────────┘

  Питание: [3.1] 5 В, разводка «звездой», LDO для аналоговой части,
           ВЧ-дроссели на границе аналог/цифра.

## 10. СВЯЗЬ С ФАЙЛАМИ ТРЕБОВАНИЙ (без конфликтов)

Требования в файлах requirements/blocks/req_*.md и матрица requirements/requirements_matrix.csv приведены в соответствие с данным ТЗ. Соответствие блоков:

| Раздел ТЗ | Файлы требований | Статус |
| --- | --- | --- |
| §2 (диапазон 0.5–30 МГц, 12-бит АЦП, SNR, шум) | req_01.md…req_06.md, req_36.md, req_37.md | уточнено под direct-conversion |
| §3.2 (ВЧ-тракт, LNA, NF, SNR, шумовая дорожка, SFDR) | req_03.md, req_04.md, req_05.md, req_36.md, req_37.md, req_block_06_10.md | активно |
| §3.4 (ЦОС, ADC/DMA, граница выводов) | req_31.md, req_32.md, req_33.md, req_34.md | активно |
| §3.1 (антенная система КВ) | req_antenna_system.md | активно |
| §4 (климат/механика) | req_16.md…req_20.md, req_block_16_20.md | активно |
| §5 (ЭМС) | req_21.md…req_25.md, req_block_21_25.md | активно |
| §6 (надёжность/безопасность) | req_26.md…req_29.md, req_block_26_29.md | активно |
| §7 (упаковка/транспорт) | req_30.md, req_block_30_33.md | активно |
| §8 (ПО / HOST API) | req_block_01_035.md | активно |
| — | req_07.md…req_15.md (req_block_11_15.md) | относится к акустооптическому ядру (унаследовано); в тракт «Кристалл-Радио» не входит |

Примечание. Разделы, помеченные «акустооптическая платформа», сохранены в репозитории как исторический/справочный материал по проекту-предшественнику «Brig Receiver» и не являются требованиями к изделию «Кристалл-Радио».

## 11. ПРИЛОЖЕНИЕ А: ФАЙЛЫ ПРОЕКТА

- sim/scripts/sdr_skidl_circuit.py — источник истины по связям (60 компонентов, 38 цепей).

- sim/scripts/export_ngspice.py — экспорт ngspice-netlist аналогового тракта прямого преобразования.

- sim/scripts/build_fmu.py, sim/scripts/sdr_ngspice_fmu.py — сборка FMI 2.0-слэйва из того же netlist.

- sim/scripts/cosim_fmu_stm32.py, cosim_real_stm32.py — сопряжение «прошивка ↔ ngspice» (модель и реальный ELF на QEMU).

- sim/scripts/test_sdr_netlist.py (22/22), sim/scripts/verify_pin_contract.py (31/31) — регрессия аналогового тракта и контракта выводов.

- firmware/src/firmware.ino, firmware/src/cosim.h — прошивка и почтовый ящик.

- sim/inputs/antenna_*.yaml, sim/scripts/antenna_fdtd.py — антенные модели (openEMS FDTD).

- hardware/antenna/band_a/task.md — задание на антенну КВ (диполь 7 МГц).

- hardware/kicad/sdr_receiver.kicad_sch, hardware/tscircuit/build_pcb.mjs — кодогенерация схемы и платы.

- gost_pipeline.py, block0_bus_power_calc.py — чертежи по ГОСТ и расчет шины питания.

- sim/web_gui/app.py — веб-интерфейс.

- AGENT_MAP.md, sim/COSIM_STATUS.md, manifest.json — документация и статус.

## 12. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ПЕРЕНОС ИЗ ПРОЕКТА «BRIG RECEIVER»

Переданное функциональное обеспечение (изделие «Brig Receiver» — акустооптическая платформа) и его назначение в проекте «Кристалл-Радио»:

| Перенесено | Назначение |
| --- | --- |
| Методология code-first (SKiDL → netlist → ngspice → FMU) | ядро моделирования изделия «Кристалл-Радио» |
| Инструментарий антенн (openEMS FDTD, NEC-2, YAML-модели) | верификация антенн |
| Инструментарий печатных плат (tscircuit, KiCad, FreeCAD) | кодогенерация платы и 3D |
| Инструментарий ГОСТ-чертежей (gost_pipeline.py) | конструкторская документация |
| Моделирование сопряжения (FMI 2.0, PicSimLab) | сопряжение «прошивка ↔ аналог» |

Акустооптическая ветвь (Брэгг-ячейка, лазер, TeO₂, ФПАА) сохранена как инструментарий (toolbox), а не как часть сигнального тракта приёмника.

## 13. ПРИЛОЖЕНИЕ В: ИЗМЕНЕНИЯ ОТ ПРЕДЫДУЩЕЙ ВЕРСИИ

- Изделие переведено с акустооптической платформы «Brig Receiver» (промежуточная частота 38 МГц) на архитектуру прямого преобразования (zero-IF) на STM32F103C8T6.

- Диапазон рабочих частот изменён на 0.5–30 МГц (КВ/HF).

- Определён центральный вычислитель — STM32F103C8T6 (Cortex-M3), без внешней ПЛИС.

- Введён квадратурный формирователь на 90°-фазовращателе (all-pass).

- Введён контракт выводов (PA0/PA1/PA6/PA7) как инженерный контракт.

- Добавлены требования к SNR (REQ-36) и к уровню собственного шума / MDS (REQ-37), с тестами в tests/requirements/rf/test_rf.py и включением в requirements/requirements_matrix.csv.

- Добавлена методология верификации: 22 + 31 регрессионных проверок, FMI 2.0-сопряжение.

- Антенная система приведена к КВ-диапазону (эталон — диполь 7 МГц, openEMS FDTD).

- Акустооптические требования переведены в статус перенесённого инструментария (Приложение Б).

Конец технического задания. Версия 1.1.